武汉市皮诺飞生物科技有限公司

Goldner染色

实验报告

目录

实验原理	2

实验结果判读	3

实验仪器	3

试剂与耗材	4

实验步骤	5

脱蜡	5

染色	5

脱水封片	5

染液名称表	6

实验原理

Goldner三色法染色主要是对骨组织的矿化骨与非矿化骨（类骨质）进行区分，其染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透性有关。矿化骨那里的胶原纤维在无机盐沉积的时候构象发生了改变(矿化胶原的具体结构与机理目前还有待研究)。染色过程中矿化骨被染上绿色，非矿化骨(类骨质)会染上橙红色，肌肉、胞质和红细胞会染成红色。

此法主要用来观察骨缺损后修复过程中骨痂形成的过程。Goldner三色法与骨组织masson染色相比，前者主要区分矿化骨和非矿化骨，后者主要通过骨胶原的老化程度来判断骨组织的成熟度。

实验结果判读

矿化骨呈绿色，

非矿化骨呈橙红色，

肌肉、胞质和红细胞呈红色，

实验仪器

| 仪器名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12S |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 病理切片机 | LEICA | RM2016 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 组织摊片机 | 浙江省金华市科迪设备有限公司 | KD-P |
| 电热鼓风干燥箱 | 上海光地仪器设备有限公司 | 101A-3 |
| 载玻片 | 皮诺飞生物科技有限公司 | S193333 |
| 生物显微镜 | NIKON | E100 |
| 拍照显微镜 | NIKON | ECLIPSE-Ci |
| 扫描仪 | 济南丹吉尔电子电子有限公司 | Pannoramic SCAN Ⅱ |

试剂

| 试剂名称 | 品牌 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 中性树胶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160 |
| Goldner三色法染色试剂盒 | 皮诺飞生物科技有限公司 | S191064 |

耗材：

微波修复盒，玻璃缸，染色架，玻璃烧杯，染色杯，盖玻片

实验步骤

脱蜡

1 将烤箱中染色架上烤好的石蜡切片样本放入二甲苯Ⅰ浸泡20min，

2 将样本移入二甲苯Ⅱ浸泡20min，

3 待样本上的蜡溶解后，将样本转入无水乙醇Ⅰ浸泡5min，

4 将样本转入无水乙醇Ⅱ浸泡5min，

5 用无水乙醇刷洗20s移入水盆中用自来水流水将样本上的酒精冲洗干净。

染色

1将染色液1 与染色液2 等比例混合好，配置成工作液，

2切片稍甩干，直接入步骤1中工作液，室温浸染15-20min，取出染色架，稍沥液3-5s水洗干净，

3 1%的盐酸酒精快速分化背景(需自备，分化时间根据组织来定)至背景近无色，核呈紫黑色或灰黑色，流水洗干净，

4切片入染色液3 室温浸染6-8min，0.2%的冰醋酸漂洗（需自备），

5切片稍沥液3-5s，入染色液4 室温浸染约3min。(可根据组织本身的差异进行调整)

6切片稍沥液3-5s，直接入染色液5 室温浸染约2-3min，0.2%的冰醋酸（需自备）稍漂洗。

7切片入染液6 室温浸染5min，0.2%冰醋酸（需自备）分化。

脱水封片

脱水：

切片入染色缸中的无水乙醇I 5min

转至染色缸中的无水乙醇II 5min

再转至染色缸中的无水乙醇Ⅲ5min

封片：

切片入染色缸中的二甲苯Ⅰ5min

转入染色缸中的二甲苯Ⅱ5min

放入风口快速吹干后，用中性树胶封片。

染液名称表

| 染液名称 | 主体成分 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 染液1 | 苏木精 | RT |
| 染液2 | 氯化铁 | RT |
| 染液3 | 丽春红 | RT |
| 染液4 | 橙黄G | RT |
| 染液5 | 亮绿 | RT |
| 染液6 | 丽春红 | RT |

本公司承诺实验结果真实可靠，若您对实验结果存有疑问，请在一个月内及时回复我们。本公司还将您的实验产品（标本及已提蛋白）在实验完成后，保存三个月，若您有需要请及时与我们联系。在以上规定期限内，本公司将积极配合您对实验结果的复核，以及产品的管理。若超过以上期限，本公司将不再承担责任和义务。

衷心感谢您对武汉皮诺飞的信任，祝您实验顺利！